研究实施方案  |  技术路线与论文设计

# VISTA-MPC：视觉有效流量软测量与
时间戳对齐预测控制

基于现有 MCS_QT 十字流聚焦液滴系统的高水平论文可执行方案

| 项目基线 | sjr 分支 · commit 8c3d42b · 267项测试通过 |
| --- | --- |
| 现有硬件 | 双注射泵（1200 baud）+ 相机 + 十字流聚焦芯片 |
| 研究定位 | 高频视觉感知、慢执行器、大延迟、双输入双输出控制 |
| 文档版本 | v1.0 · 2026-09-04 · 实施建议稿 |

执行结论 不重做现有控制栈，也不把普通PID、BO或MPC包装成创新。论文核心是利用现有体积、频率、速度和单滴时间戳形成视觉有效流量软测量，并解决双泵串行事务造成的异步延迟；静态前馈、MPC和安全降级围绕这一核心展开。

说明：文中百分比均为预先规定的验收阈值，不代表已经获得实验结果。

# 执行摘要

本方案面向当前MCS_QT系统最真实的控制矛盾：泵参数已经改变，但软管柔顺性、芯片流阻与串口事务使液滴响应滞后；同时，设备回读只说明泵参数，不代表到达芯片的流量。现有视觉链路已经具备等效直径、液滴体积、生成频率、平均速度、CV以及单滴过线时间，因此可以在不增加在线流量计的前提下构造物理一致的流量代理。

建议将方法命名为VISTA-MPC（Vision-Inferred State and Timestamp-Aligned Model Predictive Control）。VISTA首先通过质量守恒得到分散相和总流量软测量，再使用逐泵命令时间戳、独立延迟和一阶惯性重建芯片端有效流量状态；控制器在流量比r和总流量S坐标下预测直径与频率，并在现有硬约束内计算Q1/Q2命令。

## 论文的四项独立贡献

- C1｜视觉物理软测量：由液滴体积×生成频率估计分散相有效流量，由通道面积×液滴速度估计总有效流量，并用称重法进行独立验证。

- C2｜异步事务因果对齐：把Q1和Q2的实际写入/回读时刻分开建模，避免把串行更新错误地视为同步输入。

- C3｜质量感知状态估计：根据有效液滴数、CV、速度样本数和无效比例动态调整观测协方差，视觉质量差时自动降低校正权重。

- C4｜r-S坐标约束MPC：利用流量比主要调节尺寸、总流量主要调节频率的物理结构，同时保留完整耦合矩阵、泵边界、总流量、相位间隔和变化率约束。

## 实施边界

- 保留现有注射泵、相机、视觉算法、安全停机、BO和PI，不以压力泵为前置条件。

- 控制周期维持7.5–30秒，论文定位为大延迟、低成本注射泵系统，不宣称高速或亚秒控制。

- 没有称重或流量传感器验证前，只使用“视觉推断的有效流量状态”表述，不声称测得真实入口流量。

- 第一阶段只在稳定生成包络内工作，不宣称跨squeezing、dripping和jetting全流态控制。

## 文档导航

- 当前系统基线与不可回避的缺口。

- 科学问题、竞争边界和可证伪假设。

- VISTA-MPC模型、观测器、前馈、MPC与安全监督器。

- 逐文件代码实施与测试计划。

- 实验矩阵、统计方法、验收门和失败退路。

- 论文图表、进度、风险与投稿就绪标准。

# 当前基础：能直接复用什么

方案基线为sjr@8c3d42b。当前工作树只存在未跟踪的test-artifacts目录；全量无硬件测试为267 passed。以下判断来自对当前代码路径的逐项审计，不是假设未来系统已经具备这些能力。

| 子系统 | 当前已有证据 | 本方案如何复用 | 真实缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉 | 等效直径、CV、过线液滴、频率、平均速度、采集单调时间 | 直接生成软测量与质量权重 | 频率尚未严格按控制周期同步；速度缺少流量校正 |
| 动态标定 | schema v3；Q1/Q2正负阶跃、组合阶跃、FOPDT、独立验证 | 作为延迟、时间常数和直径灵敏度初值 | 没有频率灵敏度、完整2×2矩阵和逐通道时间常数 |
| PI控制 | 对数误差、灵敏度分配、局部权限、抗积分饱和 | 作为强基线及MPC失败后的无扰降级 | 只控制直径；调用路径硬编码为PI |
| 安全BO | Q1/Q2约束、直径/可选频率、CV、无效比例、有限搜索 | 只用于冷启动和模型失效后的安全恢复 | 观测只存在于单次运行，尚无跨实验工作图 |
| 泵事务 | 双通道写入、读回、回滚、停机；事务起止时间 | 保留唯一硬件写入者和失败路径 | 没有Q1/Q2各自写入与回读时刻；回读不是物理流量 |
| 编排 | run token、target revision、暂停/停止失效、过期周期不补跑 | 作为监督器和MPC生命周期框架 | 缺少PI/MPC策略路由和观测器重置 |
| 数据 | PID SQLite、扰动数据和日志设施 | 沿用现有迁移、备份和写队列模式 | PID表未保存周期频率、速度、CV、模型ID和观测器诊断 |

## 当前系统的硬约束

不可规避 1200波特率下双通道写入与回读约需6秒，因此控制周期下限为7500 ms。所有动态模型、实验平台长度和预测时域必须以实测延迟为依据，不能把串口应答时间当作物理响应时间。

- Q1范围20–200 μL/min，Q2范围5–25 μL/min，总流量不超过225 μL/min，并保持Q1严格大于Q2及安全间隔。

- Orchestrator必须继续作为唯一泵写入者；新增模型和控制器只能返回候选命令。

- 视觉比例尺未经可追溯标定时，不允许产生泵控制输出。

- 任何泵回读失败、部分事务或运行状态异常均继续触发现有安全停机，不能降级为另一个控制算法继续运行。

## 必须先修的两个基础缺口

第一，当前滚动频率来自近1秒过线间隔的中位数，与7.5–30秒控制周期并不严格对齐。MPC需要新增周期同步频率：

f_period,k = N_cross,k / (t_end,k − t_start,k)

第二，现有标定在累积30滴且变化低于阈值时可能提前判定弱响应；若物理延迟大于收集30滴所需时间，试验会在真实响应到达前结束。必须增加最短物理等待门：

t_wait,min ≥ θ_conservative = θ_median + θ_uncertainty

# 科学问题与创新边界

## 核心科学问题

研究问题 在没有在线流量计、双注射泵异步串行更新且芯片响应大幅滞后的条件下，能否利用视觉事件重建芯片端有效流量状态，并通过时间戳对齐的约束MPC显著改善液滴直径—频率联合跟踪？

## 已有工作与本项目的竞争位置

| 代表工作 | 已经解决 | 不能再声称 | 本项目的真实差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeng 2015 | 低Ca T型流道的流量比—长度关系与PI闭环 | 首次按流量比控制液滴 | 十字流聚焦、异步双泵、视觉流量软测量 |
| Crawford 2017 | 流聚焦图像反馈、压力泵、尺寸与频率控制 | 首次视觉液滴闭环 | 慢注射泵因果延迟重建与硬约束预测控制 |
| Maddala 2013 | MPC控制液滴网络相对间距和数字信号 | 首次在液滴系统使用MPC | 生成区直径—频率性能控制 |
| Moscato 2024 | 注射泵slug流的数据辨识与MPC | 首次注射泵微流控MPC | 独立双输入、视觉软测量和异步事务模型 |
| Vicente 2024 | 流量计、观测器和多泵MPC | 首次微流控状态估计 | 无需在线侵入式流量计，直接闭环液滴性能 |
| DAFD 2021/2024 | 静态机器学习、逆向设计、跨几何/流体预测 | 代理模型或逆向推荐本身 | 动态延迟、因果闭环、运行时安全授权 |
| Naz 2025 | 压力传感器闭环PI，CV降至3%以内 | 鲁棒压力PI本身 | 液滴视觉作为反馈并重建慢执行器状态 |

## 论文应明确写出的非主张

- 不声称首次视觉闭环、首次液滴MPC或首次尺寸—频率联合控制。

- 不直接迁移T型流道公式系数；只复用流量比参数化，并在当前十字流道重新标定。

- 没有递归可行性证明时称“延迟与不确定度感知约束MPC”，不称严格鲁棒MPC。

- 三块同版芯片只证明制造重复性；只有加入不同几何并做整芯片留出，才能声称跨几何泛化。

# 可证伪研究假设与预注册阈值

以下阈值应在主实验开始前冻结。若未达到，必须降低论文主张或执行预先规定的退路，不能事后更换指标。

| 假设 | 对照与主要指标 | 通过阈值 | 失败后的表述/退路 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 软测量有效 | Qd,vis与QΣ,vis对比独立称重换算流量 | Qd MAPE≤8%；QΣ MAPE≤10%；报告95%一致性界限 | 只称流量代理，不称入口流量估计 |
| H2 时间对齐有效 | 对齐模型 vs 把事务完成视为同步输入；独立动态序列 | 直径/频率一步预测NRMSE平均下降≥20%，簇自助95%CI不跨0 | 对齐只作为工程实现，不作为性能创新 |
| H3 r-S坐标省样本 | 同自由度下(r,S) vs (Q1,Q2)；6/9/12/15点学习曲线 | 留出误差更低且条件数改善；直径MAPE≤8%、频率≤15% | 只保留可解释性，不宣称样本效率提升 |
| H4 完整控制器更优 | VISTA-MPC vs Smith-PI与普通MPC | 联合nITAE下降≥30%；调节时间下降≥25%；输入总变差增加≤10%；无硬约束违反 | 若只优于PI，则定位为工程改进而非新控制方法 |
| H5 延迟变化稳健 | 长软管使延迟增加25%–50%，不重新辨识 | 比普通MPC的联合nITAE低≥25%，且正确降级/无流态失败 | 删除稳健性主张，保留名义条件结果 |

H2应增加一个负对照：随机打乱泵时间戳后重新拟合。如果“对齐优势”仍然存在，说明改善可能来自额外自由度而非正确的因果时间结构。

# VISTA-MPC总体架构

图1  基于现有MCS_QT数据链路的VISTA-MPC架构。绿色路径为视觉软测量与状态反馈，蓝色路径为控制命令。

该架构不绕过现有安全层。BO负责首次可行工作点；静态逆模型负责目标变化时的一次性前馈；VISTA观测器负责延迟期间的状态重建；MPC负责局部闭环；PI负责模型不可信时的无扰接管。

# 视觉有效流量软测量

## 分散相流量：体积守恒

现有生成区检测已经给出等效直径，亦可根据通道几何和液滴塞长度计算体积。若使用等效球径：

V_d,k = π d_eq,k³ / 6

若Vd以μm³、频率f以s⁻¹表示，则分散相视觉软测量为：

Q_d,vis,k = 60 × 10⁻⁹ · V̄_d,k · f_period,k   [μL/min]

该关系来自单位换算和体积守恒，而不是经验回归。它要求每个周期使用新过线液滴，不能重复累计同一轨迹。

## 总流量：速度—面积关系

利用现有平均液滴速度Ud和有效通道面积Aeff构造总流量代理：

Q_Σ,vis,k = 60 × 10⁻⁹ · κ_U · A_eff · U_d,k

Q_c,vis,k = Q_Σ,vis,k − Q_d,vis,k

κU吸收液滴速度与截面平均流速差、润滑液膜和几何近似误差。它不能任意调参，应由独立稳态称重实验拟合，并在不同工作点留出验证。

## 有效面积与现有几何模型

当前生成区文档已经采用圆角矩形近似，可继续使用：

A_eff = H·W − (4−π)·(2/H + 2/W)⁻²

如果速度只能在下游观察区测量，Aeff必须使用对应观察区截面，而不是生成口截面；文档和数据表必须同时保存measurement_region。

## 质量感知观测不确定度

视觉输出质量随有效液滴数、CV、跟踪丢失和速度样本数变化。建议构造周期质量权重：

ω_k = min(1,n_k/n_ref) · exp(−CV_k/CV_ref) · (1−p_invalid,k)

R_k = R_0 / max(ω_k,ω_min)

ωk较小时观测器仍可预测，但减少视觉校正；连续低质量达到阈值后禁止MIMO MPC。参数R0不得凭感觉设定，应由重复稳态周期的经验方差得到。

统计注意 Qd,vis由直径和频率共同计算，若同一次滤波又把直径、频率当作独立观测，会重复使用信息。首版实现应以[Qd,vis,QΣ,vis]更新流量状态，再以直径/频率残差慢速更新输出偏置；如需联合更新，必须显式估计完整相关协方差。

# 逐泵时间戳对齐与动态模型

## 为什么事务级时间戳还不够

当前FlowUpdateResult只有整个事务的command_started_monotonic和readback_completed_monotonic。实际服务按Q1写入/回读、等待、Q2写入/回读的顺序执行，因此存在短暂的(Q1新,Q2旧)状态。将两泵都放在事务完成时刻会破坏输入—输出因果关系。

Q1 command sent / verified
    ↓  transient interval: (Q1_new, Q2_old)
Q2 command sent / verified
    ↓  final command pair: (Q1_new, Q2_new)
independent transport delays θ1, θ2
    ↓
match to droplet capture and crossing timestamps

## 需要新增的泵时间字段

- q1_command_started_monotonic、q1_readback_completed_monotonic。

- q2_command_started_monotonic、q2_readback_completed_monotonic。

- 每个通道的目标值、验证值和事务ID。

- 只有成功验证的命令才进入观测器；部分事务继续走现有停机/回滚路径。

## 可变步长一阶延迟模型

对每个流量通道j∈{1,2}，使用实测时间差Δt进行精确离散：

a_j(Δt) = exp(−Δt/τ_j)

q̂_j(t+Δt) = a_j q̂_j(t) + (1−a_j)u_j(t−θ_j) + w_j

命令队列按逐通道时间戳分段传播，而不是按固定控制周期假设同步输入。暂停、停止、重新配置、泵事务失败和run generation变化时必须清空队列。

# 流量状态观测器

## 状态与观测

首版建议使用低阶、可解释的扩展卡尔曼滤波，而不是复杂神经状态空间或MHE。状态为：

x_k = [ln Q_c,eff, ln Q_d,eff, b_d, b_f]ᵀ

其中bd和bf是直径、频率模型的慢变偏置。流量状态由Qd,vis和QΣ,vis更新，输出偏置由静态模型残差低带宽更新。

## 部分观测与失效处理

- 体积与频率有效、速度无效：只更新Qd,eff，QΣ保持预测；短期允许直径SISO控制。

- 速度有效但周期液滴不足：不生成Qd,vis，降低总流量观测权重。

- 全部视觉量无效：仅预测，冻结新控制输出；超过规定周期后降级或停机。

- 归一化创新平方NIS连续超阈值：判定模型失配，退出MPC并由PI接管。

## 语义边界

必须坚持 在H1独立称重验证通过前，代码字段和论文均使用estimated_effective_flow或vision_inferred_flow，不使用actual_flow或measured_flow。设备RSP回读继续标记为device_parameter_estimate。

# 十字流道静态工作图与一次性前馈

## 物理坐标

r = Q_d/Q_c,      S = Q_c + Q_d

Q_c = S/(1+r),      Q_d = rS/(1+r)

T型流道低Ca线性公式只作为基线。当前十字流聚焦芯片采用自己的小样本响应面：

x = ln(r/r₀),   s = ln(S/S₀)

ln(d/d₀) = β₁x + β₂s + β₃x² + β₄xs + β₅s²

ln(f/f₀) = γ₁x + γ₂s + γ₃x² + γ₄xs + γ₅s²

使用NumPy岭回归即可。模型自由度固定，验证必须按整次实验或整块芯片留出，禁止把同一视频中的单滴随机拆分。

## 15点安全设计

r/r₀ ∈ {0.80,0.90,1.00,1.10,1.20},   S/S₀ ∈ {0.85,1.00,1.15}

r0和S0来自现有安全BO确认工作点。候选点先转换为Q1/Q2，再依次过滤泵边界、Q1>Q2安全间隔、总流量、局部授权范围和稳定生成包络。试验顺序采用分块随机化，并生成安全中间航点，不能在远距离候选之间直接跳变。

## 逆向工作点推荐

J_ff = w_d ê_d² + w_f ê_f² + w_m‖Q−Q_current‖² + w_σ σ_model²

在有效(r,S)域内生成约10000个候选点进行向量化评分即可，无需复杂求解器。推荐器只返回候选Q1/Q2、预测d/f、不确定度、模型ID和拒绝原因。前馈只在目标改变时执行一次安全斜坡，之后交给观测器和闭环控制。

因果区分 现有feedforward.py处理的是具有提前量的外生扰动信号；目标反算工作点属于setpoint feedforward。二者不能合并为同一个模块或同一创新。

# 直径—频率约束MPC

## 输入、输出与模型授权

控制输入仍是Q1/Q2；模型内部使用(r,S)及其局部线性化。输出为直径和周期同步频率。只有schema v4同时通过静态、动态和独立验证后才授权MPC。

y_k = [ln(d_k/d*) , ln(f_k/f*)]ᵀ

u_k = [Q₁,k , Q₂,k]ᵀ

## 优化目标

J = Σ(yᵢ−y*)ᵀQ_y(yᵢ−y*) + ΣΔuᵢᵀR_ΔuΔuᵢ + ρ‖ε‖₁

ε仅用于输出跟踪软约束；泵量程、总流量、相位间隔和单周期变化率保持硬约束，不允许使用松弛变量突破。

## 硬约束

- 20≤Q1≤200 μL/min，5≤Q2≤25 μL/min。

- Q1−Q2≥STRICT_Q1_Q2_GAP_UL_MIN。

- Q1+Q2≤225 μL/min。

- |ΔQj|不超过当前配置和模型局部权限的更严格值。

- r和S不得超出被提升的静态工作图有效域。

## 求解器与时域

N_p = clip(ceil((θ + 4τ)/T_s), 5, 12),      N_c ∈ {2,3}

建议新增可选control依赖scipy>=1.11,<2和osqp>=0.6.5,<2。OSQP设置迭代和时间上限；求解结果返回后由独立约束检查器再次验证。求解超时、不可行、NaN或检查失败均不发送命令。

# 安全监督器与无扰降级

PI_ONLY
  → MODEL_FEEDFORWARD_RAMP
  → SETTLING
  → OBSERVER_WARMUP
  → MPC
  → PI_FALLBACK / SAFE_STOP

MPC降级为PI时，应以当前验证Q1/Q2调用现有set_operating_point()，并同步清零或回算积分项，实现无扰接管。泵通讯失败不是控制器降级条件，而是硬件安全停机条件。

| 触发条件 | 监督器动作 | 允许继续输液 | 需要重新标定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率短时缺失、直径有效 | 退出MIMO，进入直径SISO/PI | 是，保持当前安全点 | 持续出现时需要 |
| NIS连续超限 | MPC→PI；冻结模型在线更新 | 是，若视觉和泵状态正常 | 建议 |
| 目标超出模型域 | 拒绝前馈和MPC；提示运行BO/新标定 | 仅保持当前点 | 是 |
| MPC超时或不可行 | 丢弃解，PI无扰接管 | 是 | 重复出现时需要 |
| 视觉比例尺未验证或结果过期 | 冻结新命令 | 短时保持当前点 | 视原因 |
| 泵部分事务、回读失败、通道停止 | 沿用现有回滚/安全停机 | 否 | 排障后重新初始化 |

# 逐文件代码实施方案

新增模块保持纯计算和可测试性；前端不得直接访问泵、观测器或MPC。以下路径均相对于E:/MCS_QT。

| 文件/目录 | 新增或修改内容 | 与现有代码的接入点 |
| --- | --- | --- |
| backend/operating_model/models.py | CrossJunctionContext、OperatingBatch、OperatingMapRecord、OperatingPointRecommendation | 接收现有RecognitionSnapshot与验证泵状态，不直接访问硬件 |
| backend/operating_model/design.py | RSExperimentDesign；15点设计、安全过滤、中间航点、随机化 | 复用PIDConfig边界和STRICT_Q1_Q2_GAP |
| backend/operating_model/response_surface.py | r-S二次岭回归、整批验证、置信区间 | 使用NumPy；结果需显式promote |
| backend/operating_model/inverse_solver.py | 目标d/f→Q1/Q2候选；禁止外推 | 目标改变时由监督器调用一次 |
| backend/operating_model/storage.py | contexts、batches、models三表及迁移/备份 | 沿用现有SQLite写队列和schema版本策略 |
| backend/pid_control/flow_observer.py | VISTAFlowObserver、逐通道延迟队列、质量感知EKF/NIS | 命令成功后登记；按capture_monotonic更新 |
| backend/pid_control/diameter_frequency_mpc.py | MPCConfig/Input/Command；OSQP与独立约束复核 | 只返回候选Q1/Q2 |
| backend/pid_control/predictive_supervisor.py | 模式状态机、前馈斜坡、warm-up、PI降级 | 由Orchestrator持有；不写泵 |
| backend/vision/metrics.py | 周期起止时间、周期频率、过线间隔方差、速度质量 | 保留当前滚动频率用于显示 |
| backend/orchestrator/models.py | target_frequency_hz、周期测量、VISTA/MPC诊断字段 | 保持旧调用兼容，频率目标可为空 |
| backend/pid_control/calibration*.py | schema v4；频率灵敏度、双通道τ、2×2矩阵、条件数 | 旧v1–v3可读但不能授权新MPC |
| backend/pump_hardware/models.py/service.py | Q1/Q2各自命令与读回时间 | 不改变现有失败回滚和停机语义 |
| backend/orchestrator/service.py | 策略路由、命令登记、生命周期reset、统一约束终检 | 替代当前硬编码PID调用点；仍是唯一写入者 |
| backend/orchestrator/pid_database.py | 频率、速度、CV、模型ID、估计流量、NIS、求解时间 | 用于实验导出和复现 |
| frontend/qt_app.py | 可选目标频率、控制策略、模型状态和estimated标签 | 仅调用Orchestrator公开接口 |

## 建议的公开接口

SystemOrchestrator.run_operating_map_experiment(config)
SystemOrchestrator.update_control_target(diameter_um, frequency_hz=None)
PredictiveControlSupervisor.step(observation) -> ControlDecision
PredictiveControlSupervisor.notify_command_applied(flow_update_result)
VISTAFlowObserver.record_verified_command(channel, value, timestamp)
VISTAFlowObserver.update(measurement) -> ObserverEstimate

## 实施原则

- 先在录制数据回放和仿真中运行shadow模式，记录建议命令但不发泵。

- 再以现有PI为主控制器，MPC仅在模型、观测器和求解器全部授权时取得控制权。

- 新路径最终命令必须调用统一的_require_valid_phase_flows并补充总流量复核。

- 每次生命周期变化都重置命令队列、观测器、MPC热启动和模型上下文。

# 软件测试与验收

| 测试文件 | 必须覆盖的回归场景 |
| --- | --- |
| test_operating_model_design.py | r/S互换、全部边界、随机化复现、安全航点 |
| test_operating_model_storage.py | 上下文隔离、迁移、事务、数据集哈希、显式提升 |
| test_cross_junction_response_surface.py | 合成系数恢复、整重复留出、覆盖不足和外推拒绝 |
| test_operating_point_recommender.py | 单/双目标、保持S、移动/不确定度惩罚、无安全解 |
| test_period_frequency.py | 周期频率、多滴同帧、零滴、漏周期、时间戳边界 |
| test_mimo_calibration.py | 完整灵敏度矩阵、延迟/τ、病态矩阵拒绝、最短等待门 |
| test_flow_observer.py | 异步命令、延迟激活、部分/乱序测量、NIS、reset清队列 |
| test_diameter_frequency_mpc.py | 跟踪、全预测域约束、总流量、变化率、超时/NaN/不可行 |
| test_predictive_control_supervisor.py | 前馈一次性、阶段切换、PI无扰接管、目标竞态和停机 |
| 现有集成测试 | control stack、pump interaction、target step、PID DB、Qt布局、标定实验 |

所有控制、线程和公共流程变更完成后运行完整pytest；测试必须使用mock泵、录制视觉数据或合成模型，不默认连接真实相机和串口。

# 实验实施方案

## 阶段0：视觉计量验证

- 选择覆盖小、中、大液滴及一个高CV边界点的4个工作点。

- 每个工作点采集3段独立视频，每段至少50滴，共12段。

- 由不知道算法结果的人工标注者测量直径/长度；报告偏差、MAE及Bland–Altman一致性界限。

- 检查液滴速度、过线计数和频率在重复视频中的一致性。

## 阶段1：静态工作图

使用3块名义相同芯片，每块完成15个r-S点，并额外重复中心点3次检查漂移，共54个批次。每批至少50个新过线液滴；试验跨2天分块安排。

## 阶段2：动态辨识

每块芯片执行两条正交多级序列：一条保持S近似恒定、主要激励log r；另一条保持r近似恒定、主要激励log S。每条18–24个平台，每个平台至少获得50滴且持续至θ+3τ。

## 阶段3：主闭环和消融

| 实验块 | 设计 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主闭环 | 4种控制器×2种目标序列×6个芯片—日区组 | 48次独立运行 |
| 延迟压力测试 | Smith-PI、普通MPC、VISTA-MPC×长软管×6区组 | 18次 |
| 静态前馈消融 | 完整VISTA-MPC有/无逆模型前馈×大阶跃×6区组 | 12次 |
| 长时间稳定性 | 标定PI与VISTA-MPC各运行2小时×3区组 | 12小时 |

## 四种主控制器

- 当前schema-v3标定PI。

- Smith预测PI：使用同一延迟和动态模型。

- 普通MIMO MPC：同一时域、约束和输出权重，但不使用视觉软测量和逐泵时间对齐。

- 完整VISTA-MPC。

目标值不得事后挑选。先在安全工作图中取可实现输出的30%、50%和70%分位；序列A以直径上下阶跃为主并保持频率，序列B以频率阶跃为主并包含一次耦合目标。

## 低成本流量参考验证

在线不增加流量计，但H1必须有独立参考。建议每路注射器分别在足够长的稳态窗口前后称重，根据流体密度换算平均流量；使用0.1 mg或更高分辨率天平，并通过延长采样时间使质量变化远大于分辨率。

Q_ref = 60 · Δm / (ρ · Δt)    [μL/min]，其中ρ以mg/μL表示

若天平精度或蒸发控制不足，应保留VISTA作为“物理一致的流量代理状态”，删除真实流量精度主张。

# 统计分析计划

## 实验单位与随机化

- 实验单位是一次独立运行或一次目标转换，不是单个液滴；不能把数千液滴当作数千个独立样本。

- 控制器顺序在每个芯片—日区组内使用平衡Latin方随机化，每次从同一基准点恢复。

- 模型训练/测试按完整运行、芯片或日期分组切分，禁止同一视频内随机拆滴。

- 先完成3个区组的盲化先导试验，只估计方差，不查看效应方向；再按80%功效和双侧α=0.05调整到6–10个区组。

## 主要终点

nITAE = ∫ t·(|e_d|/d* + |e_f|/f*)dt / T²

预先限定两个主要比较：VISTA-MPC vs Smith-PI、VISTA-MPC vs普通MPC。主要终点为联合nITAE；次要终点为调节时间、超调、稳态误差、CV、泵命令总变差、无效液滴率和约束违反次数。

## 统计模型

log(nITAE) ~ controller × scenario + order + (1|chip) + (1|day)

- 主要比较以差值或比值、95%置信区间和效应量报告；二级比较使用Holm校正。

- 未在规定时间内稳定的试验属于右删失，不删除；调节时间采用生存分析或加速失效模型。

- 无效液滴和流态失败使用混合效应logistic或beta-binomial模型。

- CV使用运行级指标，并以运行/芯片为簇进行自助法置信区间。

# 分阶段决策门与停止规则

| 决策门 | 进入条件 | 不通过时的动作 |
| --- | --- | --- |
| G0 视觉可信 | 直径计量偏差可接受；周期计数/速度重复性稳定 | 先修视觉与标尺，不进入软测量 |
| G1 静态工作图 | 独立批次直径MAPE≤8%、频率≤15%；模型域覆盖目标 | 保留BO+PI，不做逆模型前馈 |
| G2 软测量 | H1达到预注册阈值，或至少显示稳定单调代理关系 | 只使用Qd=Vf或退回直径SISO |
| G3 时间对齐 | H2通过且随机时间戳负对照优势消失 | 不把时间对齐列为论文创新 |
| G4 MIMO可辨识 | 2×2灵敏度矩阵条件数<30且符号重复稳定 | 固定S，只做直径SISO延迟控制 |
| G5 闭环优势 | H4通过，无硬约束违反 | 分析瓶颈；不得扩大实验或包装阴性结果 |
| G6 延迟稳健 | H5通过并正确降级 | 删除稳健性主张，报告名义模型结果 |

# 十四周执行计划

| 周次 | 工作包 | 可交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 周期同步频率、逐泵时间戳、数据库字段 | schema草案、迁移和回归测试 | 不改变现有PI行为；全量测试通过 |
| 3 | 视觉计量与称重方案 | 12段验证数据、误差报告 | 通过G0 |
| 4–5 | r-S实验设计、存储、响应面、逆解 | 54批静态数据与被提升模型 | 通过G1 |
| 6 | schema v4动态辨识 | 频率灵敏度、逐通道θ/τ、条件数 | 通过G4 |
| 7–8 | VISTA软测量和时间戳观测器 | 回放/仿真结果、H1/H2分析 | 通过G2/G3 |
| 9–10 | 约束MPC和监督器 | shadow模式、PI降级、求解器诊断 | 无硬件命令越界 |
| 11 | 低权重现场试运行 | 逐步放权记录 | 通讯与生命周期故障均安全 |
| 12–13 | 主闭环、延迟和长时实验 | 冻结数据集和分析脚本 | 通过G5/G6 |
| 14 | 统计、图表和论文初稿 | 可复现包、图表、方法稿 | 所有主张可追溯到预注册结果 |

# 论文组织与预期图表

## 建议题目

英文题目 Vision-Inferred State and Timestamp-Aligned Predictive Control for Delayed Syringe-Pump Droplet Microfluidics

## 论文叙事

- 揭示现有系统中的测量—执行错位：泵参数回读不等于芯片端流量，且串行双泵命令不是同步输入。

- 基于视觉体积、频率和速度提出物理一致流量软测量，并用独立称重验证。

- 提出逐泵时间戳对齐的有效流量观测器和质量感知协方差。

- 在r-S坐标下实现直径—频率约束MPC，并通过强基线和单因素消融证明贡献来源。

- 在名义与延迟变化条件下验证安全性、性能和失败降级。

## 建议主图

| 图 | 内容 | 必须传达的信息 |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | 系统结构、时间轴和软测量 | Q1/Q2异步命令如何与液滴事件对齐 |
| Fig. 2 | 视觉软测量对称重参考的散点和Bland–Altman图 | H1准确度与偏差边界 |
| Fig. 3 | r-S工作图、流态包络和6/9/12/15点学习曲线 | 物理坐标与样本效率 |
| Fig. 4 | 同步假设、时间对齐、随机时间戳负对照的动态预测 | H2因果证据 |
| Fig. 5 | 四种控制器的直径/频率/流量轨迹 | H4性能、输入平滑和约束 |
| Fig. 6 | 长软管延迟压力测试、NIS和降级事件 | H5稳健性与失败安全 |
| Fig. 7 | 2小时漂移、CV和模型偏置 | 长期稳定性 |

# 高水平论文就绪标准

- H1、H2和H4至少通过；否则论文核心链条不成立。

- 所有主闭环对照共享相同安全边界、模型辨识数据和目标序列。

- 至少3块独立芯片、2天以上区组；如声称跨几何，则增加至少2种几何并整芯片留出。

- 开放匿名化原始运行级数据、控制日志、模型记录、分析脚本和仿真回放。

- 所有图表可由一次命令从冻结数据库重建；不手工挑选代表性轨迹。

- 对失败运行、右删失调节时间和模型拒绝事件完整报告。

现实判断 现有硬件可以完成这篇论文，但高水平的来源必须是“视觉物理软测量+异步时间戳因果对齐”的可证伪证据，而不是控制器名称。若只有一块芯片、没有流量参考、没有强基线和消融，建议按工程二区论文定位；完成本方案的核心验证后，才具有冲击一区的合理基础。

# 风险登记与预先退路

| 风险 | 早期信号 | 预防/缓解 | 预先退路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度无法代表总流量 | κU随r/S系统漂移；QΣ误差大 | 分工作区拟合κU；保存观察区几何；延长称重窗口 | 只保留Qd=Vf软测量，做SISO延迟控制 |
| 频率测量不稳定 | 跨周期抖动或连续为0 | 周期同步统计、最小过线数、区间方差 | 频率退出MPC，仅作诊断 |
| 灵敏度矩阵病态 | 条件数高、两输出响应方向相近 | 改用r/S正交激励；缩小工作域 | 固定S，只控制直径 |
| 静态模型外推 | 目标接近包络边缘、不确定度上升 | 严格域检查和置信度惩罚 | 拒绝命令，运行安全BO/新标定 |
| OSQP不可用或超时 | 依赖缺失、迭代达上限 | 可选依赖、warm start、硬超时、解后复核 | PI无扰接管 |
| 长试验漂移 | 中心重复点改变、偏置持续增长 | 分块随机、中心点检查、记录温度和批次 | 将漂移作为显式结果，不删数据 |
| 安全路径被新控制绕过 | 存在第二个泵写入者或未经复核命令 | 接口审查、集成测试、故障注入 | 禁止现场部署 |

# 建议的数据记录结构

## 上下文记录

CrossJunctionContext
  context_id, chip_id, chip_batch, junction_type
  channel_height_um, orifice_width_um, inlet/outlet widths
  continuous_phase_oil, aqueous_phase
  surfactant_name, concentration, basis, temperature_c
  pump_model, syringe_profile, tubing_id, tubing_length
  flow_definition = q1_total_continuous_q2_dispersed

## 运行批次记录

OperatingBatch
  run_id, context_id, repetition, controller, model_id
  q1/q2 command, device readback, vision-inferred effective flow
  r, S, target/measured diameter and frequency, CV
  valid count, invalid fraction, speed and quality score
  period start/end, per-pump timestamps, capture timestamps
  observer NIS/covariance, MPC solve status/time
  regime, failure reason, safety event

模型记录必须保存训练数据集哈希、模型有效域、独立验证指标和promoted状态。训练完成不能自动取得控制权。

# 参考文献

[1] Moscato, S., Sanalitro, D., Stella, G., & Bucolo, M. (2024). Model Predictive Control framework for slug flow microfluidics processes. Control Engineering Practice, 148, 105944. DOI/原文

[2] Maddala, J., & Rengaswamy, R. (2013). Droplet digital signal generation in microfluidic networks using model predictive control. Journal of Process Control, 23(2), 132–139. DOI/原文

[3] Vicente Martínez, J., Ramírez Laboreo, E., & Calderón Gil, P. (2024). Dynamic modeling and predictive control of a microfluidic system. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 21, 231–242. DOI/原文

[4] Crawford, D. F., Smith, C. A., & Whyte, G. (2017). Image-based closed-loop feedback for highly mono-dispersed microdroplet production. Scientific Reports, 7, 10545. DOI/原文

[5] Zeng, W., Li, S., & Wang, Z. (2015). Closed-loop feedback control of droplet formation in a T-junction microdroplet generator. Sensors and Actuators A: Physical, 233, 542–547. DOI/原文

[6] Garstecki, P., Fuerstman, M. J., Stone, H. A., & Whitesides, G. M. (2006). Formation of droplets and bubbles in a microfluidic T-junction—scaling and mechanism of break-up. Lab on a Chip, 6, 437–446. DOI/原文

[7] Holt, D. J., Payne, R. J., Chow, W. Y., & Abell, C. (2010). Fluorosurfactants for microdroplets: Interfacial tension analysis. Journal of Colloid and Interface Science, 350(1), 205–211. DOI/原文

[8] Lashkaripour, A., et al. (2021). Machine learning enables design automation of microfluidic flow-focusing droplet generation. Nature Communications, 12, 25. DOI/原文

[9] Lashkaripour, A., McIntyre, D. P., Calhoun, S. G. K., Krauth, K., Densmore, D. M., & Fordyce, P. M. (2024). Design automation of microfluidic single and double emulsion droplets with machine learning. Nature Communications, 15, 83. DOI/原文

[10] Naz, S. A., Huynh, V. T., Doeven, E. H., Adams, S., Kouzani, A. Z., & Guijt, R. M. (2025). Development of a robust closed loop pressure control system for droplet generation. Sensors and Actuators A: Physical, 390, 116596. DOI/原文

# 最终执行清单

- 先修周期同步频率和动态标定最短等待门。

- 用12段视频完成视觉计量验证。

- 用3块芯片完成54批r-S静态工作图。

- 用称重参考验证Qd,vis和QΣ,vis；未通过则执行SISO退路。

- 补齐逐泵时间戳并完成随机时间戳负对照。

- 在录制数据和仿真中验证观测器、MPC与全部硬约束。

- shadow运行后依次25%、50%、100%放权，任何故障继续走现有安全停机。

- 按冻结目标序列完成4控制器主试验、延迟压力试验和前馈消融。

- 按运行级统计模型分析，完整报告失败和右删失。

- 只有H1、H2和H4成立时，将VISTA-MPC作为论文核心主张。